K212带夜灯 功能说明书

220V 800W 1200mL 调奶器

一、按键及显示

1、初始上电：

蜂鸣器长响“滴”一声，数码屏和键灯全亮2秒，然后进入关机状态，开关灯闪烁，其他全部灯熄灭、数码屏熄灭。

2、关机状态：

按“开关”键1次，进入待机状态，数码屏长亮显示（左边显示当前温度，右边显示- -），开关键灯长亮（工作状态下也长亮），其他灯全灭；

3、待机状态：

30秒无操作，蜂鸣一声，进入关机状态。或，按“开关”键1次，进入关机状态。

触按“功能”键，选择功能依次为（煮沸-除氯-炖煮-预约-调奶-热调-风冷-保温），选择时对应功能指示灯闪烁3秒，停止按键3秒后，蜂鸣1声，自动进入功能，对应功能指示灯长亮； 	其中：

①在选择功能（煮沸-除氯-保温）时，数码屏左边188长亮显示当前温度，右边双8闪烁显示设定温度，此阶段可以按“+、-”键调节保温温度（调节范围：35-95℃），一次1度，长按可快速调节。

②在选择功能（调奶-热调-风冷）时，数码屏左边长亮显示当前温度，右边闪烁显示设定温度，设定温度可调，加减键调节。（这3个功能不煮沸，加热到设定温度后恒温）

③在选择功能（炖煮）时，数码屏闪烁显示炖煮时长（小时：分钟），通过+、-按键调节炖煮时间，调节范围1-4h，默认2h，炖煮过程显示时间倒计时，每30min一跳。

4、静音模式状态：（由于有此操作，按键单击需要做抬手响应，避免长按功能键时，触发单击效果。）

开机状态下（包括关机），长按功能按键2s，（不蜂鸣），取消所有提示音（机器静音）。

5、降温状态：长按开关按键2s，风扇手动启动，风冷图标亮起，按键为呼吸灯，再次长按2s，风扇停止工作，风冷图标熄灭，按键变回常亮。

6、工作状态：

对应功能指示灯长亮，数码屏长亮显示当前温度和设定温度。（炖煮过程另有说明。）

按“开关”键1次，停止工作/预约，进入待机状态；

按“功能”键，即结束当前功能，指示灯跳到下一功能，可选择其他功能，与待机选功能操作一致。

按“+-”键，煮沸、除氯、保温、调奶、热调、风冷功能可调保温温度；炖煮功能则调炖煮时间

预约状态：见预约功能说明。

7、其他说明

以上操作按键单击均伴有蜂鸣声，长按也只响一声。夜灯状态除外。

以上温度和时间调节可循环，即95度按一下+ 键，变回35度。

各状态下，无说明按键反馈的，均做不响应处理。

数码屏和指示灯闪烁应同步，频率为1Hz。

二、功能说明

- 1.调奶45℃：以保温加热模式加热到设置温度，温度选择35℃~55℃； 默认温度45度，恒温72h

- 2.热调55℃：以保温加热模式加热到设置温度，温度选择50℃~70℃； 默认温度55度，恒温72h

3.风冷：风冷降温，长按开关键可手动开启/关闭风冷

4.煮沸：直接加热到100℃，蜂鸣一声，进入保温功能，保温灯亮起，煮沸灯熄灭，风冷灯亮起，降温风扇自动启动，温度降至设定温度停止，默认保温温度45℃，保温72h

（通过+、-按键调节温度，调节范围：35-95℃）

5.除氯：煮沸后继续加热5分钟，蜂鸣一声，进入保温功能，保温灯亮起，除氯灯熄灭，风冷灯亮起，降温风扇自动启动，温度降至设定温度停止，默认保温温度45℃，保温72h

（通过+、-按键调节温度，调节范围：35-95℃；除氯过程数码屏左边显示实时温度100℃，右边双8显示时间倒计时，每一秒地倒数，当前温度为分钟，设定温度为秒；直至倒数结束显示温度）

6.保温：以保温加热模式加热到保温温度，恒温72h。默认保温温度50℃，通过+、-按键调节温度，调节范围：35-95℃。

保温状态状态说明：

①调节和反馈：

所有保温功能可调范围35-95℃（选择功能时和进入功能后均可调），保温限时72小时，结束后蜂鸣3声，进入关机状态。保温状态下，实际温度第二次达到设定温度，蜂鸣1声。

②保温加热模式：（防冲温加热）

③温度假显：

保温功能下，水温到达设定温度后，当实际温度在设定温度的±2度范围内，实际水温显示设定温度。当实际温度超出设定温度±2℃后，每3秒变动1℃，直到与实际水温一致，然后按实际水温显示，直到重新回到设定温度，恢复假显效果。

- 7.炖煮：全功率加热到95℃，转400w加热至沸腾，沸腾前数码屏显示当前温度和设定温度；沸腾后，转100w持续加热，默认加热2小时，调节范围1-4h，每30min一跳，炖煮过程显示时间倒计时（小时：分钟），结束后蜂鸣一声，进入保温功能，保温灯亮起，炖煮灯熄灭，默认保温温度65℃，（保温状态温度可调：35-95℃）默认保温72h。（保证水温：炖煮倒计时过程中，当实际水温低于95度时，以400w加热至98度。）

8.预约：可以预约全部功能

待机状态下，轻触面板上功能按键选择预约模式，预约指示灯亮起，可预约时间为0.5-24小时，默认00 00，每30min一跳。然后按功能按键选择对应预约功能，屏幕显示时间倒计时，调奶器预约倒计时结束后进入需要预约的功能模式

注：

若只选了倒计时，未选功能状态下，按“开关”键或停止操作1分钟后，恢复待机。

在倒计时开始后，按“+ -”键一下，倒计时闪烁，再按一下，可更改预约时间（如剩余1小时20分钟，按+键，则变为1小时30分钟，按-键，则变为1小时，后续继续以30分钟为调节单位），停止操作3s后，蜂鸣1声，继续倒计时。

三、额外说明：

1、工程模式：上电10秒内，同时按+ -键，可进入工程模式，依次执行：显示版本号：0U01,2秒后，数码屏从00000跑到999999，结束后，数码屏左边显示当前温度，右边显示0。按按键功能、开关、＋、－，右边数码屏依次显示100-200-300-400。其中按功能键后，依次点亮功能灯，负载全功率输出，按开关键后，负载半功率输出。所有按键伴有蜂鸣一声。

2、提壶记忆功能，工作过程中提壶，立刻断开加热，数码管左边显示E1，右边显示--并蜂鸣一声，120秒内放回壶体可继续工作，超过则关机。 或者按【开关】键进入待机状态，功能指示灯熄灭，数码屏继续显示E1，右边显示--，再按一次【开关】键或30秒后进入关机状态。

3、干烧：检测到温度超过110℃，判为干烧，蜂鸣器短促响15下，同时停止加热，数码管左边显示E3，右边显示--，温度降下后（小于100度），关机；或者按【开关】键进入待机状态，功能指示灯熄灭，数码屏继续显示E3，右边显示--，再按一次【开关】键或30秒后进入关机状态。

4、传感器短路：传感器短路时，蜂鸣器短促响15下，停止加热，数码管显示E2，右边显示--，解除故障后可恢复；或者按【开关】键进入待机状态，功能指示灯熄灭，数码屏继续显示E2，右边显示--，再按一次【开关】键或30秒后进入关机状态。

5、高原处理：加热温度达到80-94度，若加热过程中温度保持不变，1分钟内判断为沸腾状态，各个功能继续执行。加热温度达到95-99度，若加热过程中温度保持不变，1分钟内判断为沸腾状态，温度显示2s上升1度，直到100度，各个功能继续执行。

6、设置记忆：温度记忆和炖煮时间记忆，不需要断电记忆，没断电则记忆。